- CVC064-C

用户使用手册

神州太讯安防总线报警系统

说		明

CVC064-C通讯主机系统是具有很强的使用性被广泛地应用在小区住家及周界报警系统大楼安保系统、以及工厂学校仓储等各类大型安保系统可实现计算机管理并方便地与其它系统集成。

- CVC064-C主要功能及性能指标

- 一. 主要功能

- 最多可接520个防区：自身带有8个有线,通过通讯接口可以外接最多64个报警模块或者可独立布撤防的8防区小主机,每个输入设备最多可接8个防区

- 整个主机可以分为8个子系统，每个子系统相当于一台主机。

- 外接的接警设备（报警模块或小主机）从000设备开始，按照地址码的顺序，最大64个设备，地址码是63，64号设备是主板自身8个防区。每个键盘可以拥有其中的1个或多个设备，各键盘分别对自己的所管辖的所有设备同时进行布防、撤防等操作；键盘可以对单个设备、防区独立进行布防、撤防操作

- 可最多接入8个键盘，独立操作，汉字界面。其中1个主键盘、7个从键盘，通过主键盘或管理密码编程可以让任意键盘跟随所有报警并显示报警信息

- 挂在通讯总线上的设备都可以带有1-32个输出，其中报警模块最多带有1个输出，32路指示灯最多可带4块指示灯板128路输出。每个防区可以联动最多3个输出，联动包括：防区报警联动、防区布撤防联动、防区异常联动。可以达到电子地图、DVR报警输入、就地报警等功能

- 有3个密码权限,包括管理、编程、操作

- 可实现与中心计算机连接

- 可通过电话线与报警中心通过Contact ID协议连接，并可电话通知用户

- 通过键盘密码、遥控器、中心计算机、电话进行撤/布防

- 通过管理密码或者对主键盘（0号键盘）的撤布防,同时对所有键盘进行撤布防

- 通过键盘对单个分区、防区进行布撤防

- 通过键盘对联动设备单个或全部进行操作

- 通过电脑进行编程和配置。可远程配置好，文件发送，就地写入主机，让编程和服务更为简单、有效。

- 二．电性能指标

- 输入电源			AC16.5V

- 主机板耗电静态	300mA

- 报警状态			850mA

- 输出电源			DC13.8V

- 报警输出口			DC14V 800mA

- 外观尺寸			350 x 280 x 75mm

- 键盘端口总线总长度不得大于1200m

- 通讯端口总线总长度每个接口不得大于1200m，两个接口最多可达2400m

第一章. 系统配置及连线说明

- 一. 主板接线端口定义及系统基本配置

CVC064-C 通讯主机是一种大型的报警系统，它本身留有8个有线防区输入接口。

- 1.1	  CVC064-C通讯主机接线端口说明

1.2 CVC064-C通讯端口说明

CVC064-C有两个通讯端口，分别是控制键盘和通讯总线。两者完全是一样的，都可以挂接键盘和报警模块，但我们建议控制键盘挂只接键盘，通讯总线挂接报警模块。当用户有2条总线接回主机时，建议将一条总线接在通讯总线，另一条接在控制键盘接口；若用户有超过2条总线接回主机时，建议用我公司的CVC-1202中继器，可增加总线驱动能力，以增强稳定性和可靠性。

- 1.3  自带防区接入端口与探测器连接方法

普通的探测器具有常开或常闭触点输出，即C、NO 和C、 NC，图中是以CVC064-C自带防区为例，触发方式为开路或短路报警的两种接线方式图。

线尾电阻在购买主机时都作为附件配套提供，CVC系列通讯主机及报警模块的线尾电阻都为10K。

- 1.4 CVC064-C与电源的连接

CVC064-C一般情况下，出厂时会配备一个交流16.5V/2A的变压器电源，直接接到CVC064-C的电源输入端。CVC064-C本身会输出一组13.8伏左右的直流辅助电源，用来给CVC064-C主机本身带有的8个探测器的供电，同时作为警号的电源，该电源为辅助电源，仅提供1安倍的电流。

变压器电源输入为交流220V，在交流市电发生故障断电时，CVC064-C可自动切换到备用蓄电池供电，为保证整个系统在长时间停电期间也能正常工作，建议使用大容量的蓄电池（如12V/7AH）。

如果通过通讯接口扩展设备，通讯接口必需外供电源，它的电源建议和外挂总线设备共用电源。电源的输入范围为直流9到24伏。

注意：当主机本身探测设备的总体功耗超过800毫安时，应该另外配备电源。

- 1.5 CVC064-C与主键盘、打印设备连接示意图

中文液晶键盘

主键盘

从键盘，最多7个

键盘扩展线（4芯2对双绞线，1对电源线，另1对信号线），最长1.2公里

控制键盘

CVC064-C

CVC064-C通讯主机通过控制健盘与主键盘、打印机设备连接。

键盘总线和电源均从主板的标有“控制键盘”的四芯端口引出，端口定义如下：

红--电源+12V      绿--扩展总线A      黄--扩展总线B       黑--电源地

注：1.主键盘的地址为0，主键盘或从键盘的地址是通过键盘的编程来设定的。

2.设置键盘的时候要把键盘总线断开才可以设置。

- 1.6 CVC064-C 与总线设备(报警模块，继电器，指示灯，CVC系列报警主机)的连接

直流电 源

最多64台设备

16路继电器模块

指示灯模块

-

+

通讯接口总线（4芯2对双绞线，1对电源线，另1对信号线），最长1.2公里

通讯接口

CVC064-C

CVC064-C与总线设备连接示意图图

CVC064-C 通讯主机通过通讯接口与总线设备（8防区以下的报警模块、报警主机、继电器器模块、指示灯模块）连接。总线设备及其探测设备的电源可以就近的几个区公用一个电源。所有挂接在同一个电源上的设备的总功耗不要超过电源的额定功率；另外要保证每个设备的供电电压不要低于或超过它的工作电压范围。

通讯总线从CVC064-C通讯主机接口上的标有“通讯接口”的三芯端口引出，端口定义如下：

红—电源正      绿—通讯总线A      黄--通讯总线B       黑--电源地

注：1.总线设备的地址拨码开关的范围为0到239：其中地址为0的代表第000号设备；其中地址为1的代表第001号设备；依次类推。（其中064号设备为CVC064-C本身自带的8个防区拥有）。具体设置请参考最后一页的“地址设置表”设置“地址拨码开关”。

2. 挂接在总线上的中文液晶键盘，最多可以挂接7台，地址从1到7。请参考上一页最下面文字说明。挂接在总线上的中文液晶键盘只能作为从键盘使用，不可以编程，可以通过密码和遥控器对该键盘进行撤布防，就地报警并显示报警信息。

- 1.7 CVC064-C与警号的连接

作为就地报警的主要设备-—警号，CVC064-C也为其留有接口，因为采用继电器控制，可接大功率的警号。

警号的（+）极与+12V电源的（+）级连接，（-）级与CVC064-C的“报警输出”端口的“NO常开”连接，同时将CVC064-C的“报警输出”端口的“COM”与电源地（-）连接。

- 1.8  CVC064-C通过计算机接口与CVC中心管理软件的连接使用

CVC064-C

RS232

计算机接口

CVC中心管理软件

CVC064-C通过计算机接口与中心连接示意图

通过总线与CVC中心软件管理系统的连接方式： 将CVC064-C主板上标有“接计算机”的三芯端口与计算机的串口连接（接口线作为CVC中心管理软件的附件统一配备）。

“接计算机”3芯端口的定义如下（请按照接口线的颜色正确接线）：

白 --- TXD

红 --- RXD

黄 --- 地

- 1.9   CVC064-C通过电话线与CVC中心管理软件的连接使用

为了使CVC064-C有更广阔的实用性，其还留有电话接口，使其既可以作为单个报警系统通过电话向用户报警，也可与110联网接警通讯机配合，组网与CVC中心管理软件联网使用，不用另外铺设总线电缆，而利用现有的电话网。在管理中心，组网的中心管理平台由110联网接警通讯机和安装有CVC管理软件的中央PC机组成； 110的一端接入电话网，另一端通过RS232接到中央PC机。

CVC064-C

CVC064-C

公共电话网

110接警通讯机

CVC064-C通过电话网络与中心连接示意图

通过电话线与CVC中心联网系统的连接方式： CVC064-C主板上有电话接口，电话接口上有“外线”接口和“电话”接口。

将电话外线接入“外线”接口，将用户的电话接到“电话”接口。CVC064-C在没有信息上报的情况下，外线是直接与用户电话相连，一旦有信息上报，CVC064-C将外线切换到自身使用，同时断开用户电话。

通过电话上报的信息有：探测设备报警、键盘故障、模块故障、键盘被撬、紧急求助、键盘撤布防、在线汇报。其中撤布防信息可以设定为不上报；在线汇报表示当前CVC064-C设备在线，也可以设定不同的上报时间间隔或禁止。

注意：

CVC064-C通过CID协议与电话接警中心连接，可以接到支持CID协议的接警中心，目前市场上流行的几类接警机或接警中心都支持CID协议。具体设置请参考“第三章. CVC064-C在电话网中的使用”。

第二章. CVC064-C的键盘操作说明

CVC064-C采用多键盘控制，1个主键盘(地址编码为“0”，接在键盘总线上；主键盘撤布防时，同时对其它键盘撤布防，如果不用此功能，编程完成后主键盘可以不存在),其它键盘为从键盘，接在通讯总线上，最多可以带7个从键盘。通过主键盘可以编程、操作等，级别完全由密码决定，密码分三级，最低级“操作密码”，次高级“编程密码”，最高级“管理员密码”。

密码定义

操作密码：	从键盘操作密码只能进行布防、撤防操作，主键盘还可以进行报警纪录查询、操作纪录查询、防区状态查询、查看系统信息、分区布撤防、单防区布撤防、停止报警和熄灭报警指示灯等基本操作。只对要操作的键盘有效。

编程密码：  从键盘的编程密码功能和操作密码相同。主键盘的编程密码除了执行操作密码的所有功能外，还可进行以及用户接口部分的编程，如设置报警时间。

管理员密码： 又称“超级密码”，除了可执行前两级密码所允许的操作外，还可进行系统的低层配置操作，如设置系统日期/时间、分区分配、设备属性、防区属性、电话设置、记录清除等。通过此密码在任何键盘上进行撤布防操作时,会同时对所有的在线键盘撤布防。

防区类型

CVC064-C支持下列防区类型及功能。

屏蔽防区： 	类型码为“0”，此防区无效。

立即防区： 	类型码为“1”，布防后，触发了立即防区，就会立即报警。

24小时防区：类型码为“2”，一直处于激活状态，不论撤布防与否，只要一触发就立即报警。

火警防区： 类型码为“3”，一直处于激活状态，不论撤布防与否，只要一触发就立即报警。

求助防区：	类型码为“4”，在布防或撤防的情况下，此防区被触发，会直接向报警中心或通过电话报警，但不就地报警。

周界防区：类型码为“5”在撤防状态下，周界布防，其它的防区不布防。

- 一．键盘的用户基本功能使用

键盘布防

键盘布防有两种方法，其操作如下：

方法一：遥控器按“B”键           方法二：密码 + [布防]键

在退出延时期间，蜂鸣器将鸣音。同时，LCD显示“正在布防…”,所设置的退出延时时间结束后，键盘的布防状态指示灯将持续闪烁，同时，LCD显示“布防状态”。

键盘撤防

键盘撤防有两种方法，其操作如下：

方法一：遥控器按“C”键           方法二：密码 + [撤防]键

布防状态指示灯将熄灭，同时，LCD显示“撤防状态”字样表示此键盘所管辖的所有分区已进入撤防状态。键盘报警后，撤防会停止当前报警。

单个设备操作(包括单个设备、防区撤布防，联动设备打开和关闭)：[密码] + [旁路]

第一步：密码 + [旁路]键  此时键盘显示 “输入设备号：”；

第二步：输入设备号，共5位数字：前面三位代表设备编号，后面两位代表该设备上的防区号或输出点数（具体请参考下面说明） 输入完成后，键盘显示设备名称；

第三步：若是对设备防区撤布防，直接按[撤防]或[布防]键；若是对设备的联动输出点断开或关闭，则需按[#]键，此时会显示“XXX 设备输出xx”,再按[布防]键合上输出点或[撤防]键断开输出点。

重复第二、第三步，对相关设备进行操作。在这过程中：如果没有输入5位设备号，直接按[撤防]键，退出当前操作；在设备号输入错误时，可以按[#]或[*]来取消输入的设备号。

注: 5位设备编号说明，前面三位代表设备编号，000-064，表示65个设备（其中64号设备为AS-8064本身的8个防区）；后面两位代表该设备上的防区编号或输出点数，如果后面两位输入为00，表示对该设备所有防区或输出进行同时操作。

举例：

1）假设000号设备为报警模块，

输入00000，按[布防]键，表示对000号模块所有防区布防；

输入00001，按[撤防]键，表示对000号模块的第1防区进行单防区撤防;

输入00001，按[#]键，再按[布防]键，表示合上000号模块的继电器输出。

输入00001，按[#]键，再按[撤防]键，表示断开000号模块的继电器输出。

- 2）假设060号设备为指示灯模块，

输入06000，按[#]键，再按[布防]键，表示点亮060号设备上的所有指示灯；

输入06028，按[#]键，再按[撤防]键，表示熄灭060号设备上的28号指示灯。

停止当前报警：[密码] + [#]	（操作密码权限）

主机和键盘正在报警时，输入密码+[#]键，键盘和主机的警号停止报警，同时键盘的蜂鸣器停止响。

停止当前报警显示：[密码] + [*]	（操作密码权限）

主机报警后，键盘上会显示报警过的信息。此时，输入[密码]+[ *]键，键盘显示器上的所有报警显示信息清除，同时所有的报警联动断开或指示灯熄灭。

键盘显示说明

在没有报警的情况下，键盘会显示异常的防区；一旦有报警，键盘会显示报警信息，直到下一次布防后，或通过[密码]+[#]键，显示信息清除。如果在同一时间内有多个信息显示，键盘会轮流显示。

功能操作：[密码] + [编程]

输入要操作的键盘数（如果没有输入键盘数，选择主键盘），按[布防]键，根据显示的菜单，按[布防]键进入相关功能，按[#]和[*]键选择相邻项功能，根据提示输入数字或其它键，按[撤防]键退回上一级。

注意：  1)对主键盘(键盘地址编码为“0”，挂接在键盘总线上。进行布防、撤防操作时，同时对其它键盘进行布防、撤防操作；

2)对从键盘的操作，如布防、撤防只对当前键盘所分配的分区有效，不影响其他键盘所分配的分区设备；

3)在任意键盘上通过管理员密码进行布防、撤防操作时，同时对其它键盘进行布防、撤防操作。

- 二．键盘的编程使用

| 编号 | 功能 | 密码级别 | 说明 | 出厂缺省值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 查询 |  |  |  |
| 1.1 | 防区状态 |  |  |  |
| 1.1.1 | 防区特性 | 操作密码 | 显示各防区的已设定特性 |  |
| 1.2 | 报警纪录 | 操作密码 | 显示已报警的信息及该报警日期、时间(包括防区报警、求助、设备故障) |  |
| 1.3 | 操作纪录 | 操作密码 | 显示用户已完成的操作及日期、时间(包括布/撤防、设备操作) |  |
| 1.4 | 系统信息 |  |  |  |
| 1.4.1 | 1 键盘状况 | 操作密码 | 显示8个键盘是否在线及撤布防状况 |  |
| 2. | 编程 |  |  |  |
| 2.1 | 用户编程 |  |  |  |
| 2.1.1 | 修改密码 |  | 密码修改完成后，必须重新上电，从键盘密码才有效 |  |
| 2.1.1.1 | 编程密码 | 编程密码 | 直接输入此键盘新的编程密码，进行密码修改 | 100000 |
| 2.1.1.2 | 用户码1 | 编程密码 | 直接输入此键盘新的用户码1，进行密码修改 | 200000 |
| 2.1.1.3 | 用户码2 | 编程密码 | 直接输入此键盘新的用户码2，进行密码修改 | 300000 |
| 2.1.1.4 | 开门密码 | 编程密码 | 直接输入此键盘新的开门密码，进行密码修改 |  |
| 2.1.2 | 时间参数 |  |  |  |
| 1 | 报警时间 | 编程密码 | 此键盘的警号或蜂鸣器报警输出时间 | 180 |
| 2 | 进入延时时间 | 编程密码 | 延时防区的延时时间 | 10 |
| 3 | 退出延时时间 | 编程密码 | 延时防区的退出时间 | 10 |
| 2.2 | 系统编程 |  |  |  |
| 2.2.1 | 设备属性 | 管理员密码 | 通过通讯总线扩展报警模块或报警主机 0：禁止 1：模块 3：主机 5：指示灯 7：继电器 | 1:模块 |
| 2.2.2 | 分区分配 | 管理员密码 | 选择某设备是否归某一键盘控制 (选择“1”：分区被分配；”0”:禁止) 仅对报警模块和报警主机有效 |  |
| 2.2.3 | 防区类型 | 管理员密码 | - 屏蔽/ 1. 立即 /2. 24小时 /3. 火警/ 4. 紧急求助/5.周界 | 1 |
| 2.2.4 | 跟随报警 | 管理员密码 | 该键盘是否跟随其他键盘的报警，允许的话， 只要其他键盘报警，该键盘同时报警。（0或1） | 主键盘：1 从键盘：0 |
| 2.2.5 | 管理密码 | 管理员密码 | 修改系统管理员密码， | 123456 |
| 2.2.6 | 系统日期 | 管理员密码 | 直接用键盘上的数字键按指定格式设置当前日期 |  |
| 2.2.7 | 系统时间 | 管理员密码 | 直接用键盘上的数字键，按指定格式设置当前时间 |  |
| 2.2.8 | 电话设置 | 管理员密码 | 设置电话号码，电话中心报警参数 |  |
| 2.2.8.1 | 振铃次数 | 管理员密码 | 用户进行远程布/撤防操作的振铃次数 (范围：0-9，0：禁止) | 5 |
| 2.2.8.2 | 中心用户ID | 管理员密码 | 连接到电话接警中心的用户ID号 （4位数字：0-9999） | 1000 |
| 2.2.8.3 | 撤布防上报 | 管理员密码 | 键盘撤布防状态变化后是否向电话接警中心上报(选择“1”：允许；”0”:禁止) | 0:禁止 |
| 2.2.8.4 | 在线上报间隔 | 管理员密码 | 定期向中心报告系统在线（单位：分钟； 范围：0-65535，其中0表示禁止报告） | 0:禁止报告 |
| 2.2.8.5 | 电话号码 |  | 设置用户报警时要拨打的报警电话号码，最多可设置8组电话号码，每组号码最多15位 |  |
| 2.2.8.5.1 | 中心号码1 | 管理员密码 | 必须有报警中心支持（否则不要设置） |  |
| 2.2.8.5.2 | 中心号码2 | 管理员密码 | 必须有报警中心支持（否则不要设置） |  |
| 2.2.8.5.3 | 中心号码3 | 管理员密码 | 在线上报的中心（不存在不要设置） |  |
| 2.2.8.5.4 | 用户号码1 | 管理员密码 |  |  |
| 2.2.8.5.5 | 用户号码2 | 管理员密码 |  |  |
| 2.2.8.5.6 | 用户号码3 | 管理员密码 |  |  |
| 2.2.8.5.7 | 用户号码4 | 管理员密码 |  |  |
| 2.2.8.5.8 | 用户号码5 | 管理员密码 |  |  |
| 2.2.8.5.9 | 用户号码6 | 管理员密码 |  |  |
| 2.2.8.5.10 | 用户号码7 | 管理员密码 |  |  |
| 2.2.8.5.11 | 用户号码8 | 管理员密码 |  |  |
| 2.2.8.6 | 中心上报属性 |  |  |  |
| 2.2.8.6.1 | 报警 | 管理员密码 | 1：报警仅上报中心1； 2：报警仅上报中心2； 3：报警上报中心1和中心2； 4：报警上报中心1，中心2备用； 5：报警上报中心2，中心1备用； | 4 |
| 2.2.8.6.2 | 撤布防 | 管理员密码 | 1：撤布防仅上报中心1； 2：撤布防仅上报中心2； 3：撤布防上报中心1和中心2； 4：撤布防上报中心1，中心2备用； 5：撤布防上报中心2，中心1备用； | 5 |
| 2.2.8.7 | 检测电话是否断线 | 管理员密码 | 0：禁止; 1：允许 | 1 |
| 2.2.9 | 联动编程 |  |  |  |
| 2.2.9.1 | 防区联动输出 |  | 每个防区最多有3个联动输出 |  |
| 2.2.9.1.1 | 输出1 | 管理员密码 | 每个输出都有4位数字，表示输出设备号，前面2位表示设备号，后面两位表示该设备上的输出点数。具体请参考联动章节（第四章）。 |  |
| 2.2.9.1.2 | 输出2 | 管理员密码 |  |  |
| 2.2.9.1.3 | 输出3 | 管理员密码 |  |  |
| 2.2.9.2 | 防区联动属性 |  | 每个防区最多有3个联动输出的联动属性 |  |
| 2.2.9.2.1 | 属性1 | 管理员密码 | 上面的每个输出对应属性。 0=禁止,只能手动操作；1=报警联动; 2=报警联动,布防断开；3=报警联动,撤防断开; 4=布防联动,撤防断开；5=异常联动; 具体请参考联动章节（第四章）。 | 属性1：5 |
| 2.2.9.2.2 | 属性2 | 管理员密码 |  | 属性2：4 |
| 2.2.9.2.3 | 属性3 | 管理员密码 |  | 属性3：3 |
| 2.2.10 | 打印编程 |  |  |  |
| 2.2.10.1 | 1 打印机允许 | 管理员密码 | 打印机允许存在 | 0 = 禁止 |
| 2.2.10.2 | 2普通报警允许 | 管理员密码 | 防区报警及求助信息打印允许 | 1 = 允许 |
| 2.2.10.3 | 3故障报警允许 | 管理员密码 | 设备掉线、被撬信息打印允许 | 0 = 禁止 |
| 2.2.10.4 | 4操作打印允许 | 管理员密码 | 设备撤布防、旁路信息打印允许 | 0 = 禁止 |
| 2.2.10.5 | 5定时测试时间 | 管理员密码 | 定时打印表示打印系统正常（000-999小时，000表示禁止） | 24小时 |
| 2.2.11 | 系统设置 |  |  |  |
| 2.2.11.1 | 通讯机地址 | 管理员密码 | 与电脑接口时的通讯机地址 | 00 |
| 2.2.11.2 | 电脑配置 | 管理员密码 | 允许和禁止电脑配置（0或1） | 1=允许 |
| 2.2.12 | 清除记录 | 管理员密码 | 清除所有报警和操作记录。当报警纪录/操作纪录分别各自超过500条时，没有被清除，会自动覆盖以前的最早的纪录 |  |
| 2.2.13 | 恢复出厂 | 管理员密码 | 将所有参数恢复到出厂值。 注：在进行此操作前，先要将板上的JP1短路，否则操作不成功。 |  |

2．查询功能举例

说明：进入功能操作之前，必须输入密码，该密码为主键盘的密码，密码输入完成后，按[编程]键，显示器显示“输入键盘数:_”,此时输入需要编程或操作的键盘，范围是0到7，0为主键盘，1-7为从键盘1到7，输入1位数字（例：1号从键盘输入数字1），按[进入]键，进入菜单功能。如果没有输入键盘数，直接按[布防]键，此时选择主键盘。以下此过程不再阐述。

（1）1.1.1	防区特性		查询指定键盘的防区特性

- 按6位[操作密码]或[编程密码]或[管理员密码]+[编程]键，输入键盘数后，按[布防]键，进入查询功能项，LCD显示

- 1. 查询

b.  按[布防]键，

LCD显示		1.1 防区状态

c.  按[布防]键，

LCD显示		1.1.1 防区特性

e. 按[布防]键，可以看到第1个防区的特性

LCD显示		000号设备防区1

立即防区

f. 按[#]或[*]键，可对其他防区特性逐一查看.

（2）	1.2	 报警记录	查询指定键盘已发生的报警记录

a．按6位[操作密码]或[编程密码]或[管理员密码]+[编程]键，按[布防]键，进入查询功能项，

LCD显示:   	1. 查询

b. 按[布防]键，

LCD显示		1.1 防区状态

c. 按 [#]键，

LCD显示		1.2 报警记录

d. 按[布防]键，可以看到最近一次的报警记录：报警防区号及日期/时间,

LCD显示		000 号设备防区1   ---防区名称

报警

[#]

06年12月12日

22：25

e. 按[#]或[*]键，可对其他报警记录逐一查看.

说明：CVC064-C最多可存储1500条最近的报警记录和1500条最近的操作记录。

操作纪录类似报警纪录查询。

当各自纪录超过1500条时，会自动覆盖最早的纪录。

3. 编程功能举例

（1）	2.1.1.2	修改操作密码1	修改指定键盘的用户密码

`   a.	按6位[编程密码]或[管理员密码]+[编程]键，输入键盘数后，按[布防]键，进入功能设置项，

LCD显示:   	1. 查询

- b. 按 [#]键，

LCD显示		2. 编程

- c. 按[布防]键，

LCD显示		2.1  用户编程

- d. 按[布防]键,

LCD显示		2.1.1  修改密码

- e. 按[布防]键，

LCD显示		1 编程密码

- f. 按[#]键，

LCD显示		2用户码1

- g. 按[布防]键，

LCD显示		2 用户码1

新密码：_

按[1]、[1]、[1]、[1]、[1]、[1]、[布防]键，

LCD显示再输入一次密码，此时再输入一次[1]、[1]、[1]、[1]、[1]、[1]、[布防]键，

即完成将用户密码1修改为“111111”。

LCD显示		2用户码1

密码修改成功

注：用户码不同与管理员密码、编程密码和开门密码相同。

（2）	1.1.2	报警时间		修改指定键盘的报警输出时间

- 按6位[编程密码]或[管理员密码]+[编程]键，输入键盘号后，按[布防]键，进入功能设置项，

LCD显示:   	1. 操作

b. 按[#]键，

LCD显示		2. 编程

c. 按[布防]键，

LCD显示		2.1  用户编程

- 按[布防]键,

LCD显示		2.1.1  修改密码

- 按[#]键，

LCD显示		2.1.2  时间参数

- 按[布防]键，

LCD显示		1 报警时间

LCD显示		030

（0-999）：_

LCD显示		2.1.2  报警时间

修改成功

（3）	2.2.2	分区分配	选择某个设备是否归指定的键盘控制(仅对报警模块和报警主机有效)

a.	按6位[管理员密码]+[编程]键，输入要分配的键盘的键盘号后，按[布防]键，进入功能设置项，

LCD显示:   	1. 查询

- 按[#]键，

LCD显示		2. 编程

- 按[布防]键，

LCD显示		2.1. 用户编程

- 按[#]键,

LCD显示		2.2  系统编程

- 按[布防]键,

LCD显示		2.2.1  设备属性

- 按[#]键，

LCD显示		2.2.2  分区分配

- 按[布防]键，

LCD显示		000设备:允许 ---允许,表示该键盘已拥有000设备,反之,则显示禁止

xx键盘[0或1]1

- 按[1]键，该操作键盘可控制000设备，若选择[0]，则不分配000设备给该操作键盘。

- 按[#]或[*]键，可以对其它设备进行分配。

注意：某一个设备可分配给不同的操作键盘，并根据用户的需要设置该设备中某一防区的类型

（4） 2.2.3	防区类型	修改指定键盘的防区类型

a.	按6位[管理员密码]+[编程]键，输入键盘号后，按[布防]键，进入功能设置项，

LCD显示:   	1. 查询

LCD显示		2. 编程

LCD显示		2.1. 用户编程

LCD显示		2.2  系统编程

LCD显示		2.2.1  设备属性

LCD显示		2.2.3  防区类型

LCD显示		000号设备防区1 ---防区名称	,显示已经被分配到该键盘的设备。

[0-6]:1立即   ---1,显示以前设定的类型；输入要设定的类型（请参考第二章开始的“防区类型”章节）

LCD显示		000号设备防区1

[0-5]:24小时

i. 按[#]或[*]键，可对其他防区逐一编程。

（5）2.2.8.5.4	用户号码1		设置用户报警时要拨打的电话号码，最多可设置11组。其中3组中心号码，8组用户号码。

a. 按6位[管理员密码]+[编程]键，输入键盘数后，按[布防]键，进入功能设置项，

LCD显示:   	1. 查询

b. 按[#]键，

LCD显示		2. 编程

c．按[布防]键，

LCD显示		2.1. 用户编程

d. 按[#]键，

LCD显示		2.2 系统编程

LCD显示		2.2.1 设备属性

LCD显示		2.2.8 电话设置

- 按[布防]键，

LCD显示		1 振玲次数

LCD显示		5 电话号码

LCD显示		1 中心号码1

LCD显示		1 用户号码1

- 按[布防]键，

LCD显示		                ---显示以前的电话号码

_               ---在此处输入新的电话号码

- 按[6]、[6]、[6]、[8]、[8]、[8]、[8]、[布防]键，可完成报警电话666888的设置。

LCD显示		用户号码1

修改成功

注意：若要取消某组已设定的的电话号码，如中心号码2，可在电话号码选择项选定“2 中心号码2”，不输入任何数字，直接按“布防”，即可取消该组电话号码。

（6） 2.2.6	系统日期	直接用键盘上的数字键按指定格式设置当前日期

a.	按6位[管理员密码]+[编程]键，按[布防]键，进入功能设置项，

LCD显示:   	1. 查询

- 按[#]键，

LCD显示		2. 编程

- 按[布防]键，

LCD显示		2.1 用户编程

- 按[#]键,

LCD显示		2.2  系统编程

- 按[布防]键,

LCD显示		2.2.1设备属性

- 连续按[#]键5次，

LCD显示		2.2.6  系统日期

- 按[布防]键，

LCD显示		(06/08/01）

(_ /  /  )

- 按[0]、[6]、[1]、[2]、[0]、[1]、[布防]键，可完成系统日期06/12/01（即2006年12月01日）的设置。

LCD显示		2.2.6  系统日期

修改成功

(7) 2.2.9.1.1 防区联动输出1		编程某一防区所能联动输出1的设备号

a.	按6位[管理员密码]+[编程]键，按[布防]键，进入功能设置项，

LCD显示:   	1. 查询

- 按[#]键，

LCD显示		2. 编程

- 按[布防]键，

LCD显示		2.1 用户编程

- 按[#]键,

LCD显示		2.2  系统编程

- 按[布防]键,

LCD显示		2.2.1设备属性

- 连续按[#]键8次，

LCD显示		2.2.9  联动编程

- 按[布防]键，

LCD显示		1 防区联动输出

LCD显示		1联动1

LCD显示		输待编程防区号

5位数:_       ---输入准备编程的防区号，前三位表示设备编号，后两位表示防区编号。举例：00001，为000号设备防区1；06008，为060号设备防区8。

LCD显示		000 设备防区1  ---要编程的防区名称

现联动编号:06001 ---该防区现在联动的设备编号为060号设备1号点

k. 按[布防]键，

LCD显示		000 设备防区1  ---要编程的防区名称

输新联动:       ---输入准备联动的设备编号(假设06008)为060号设备8号点

l. 5位设备号输入完成后，按[布防]键，

LCD显示		000号设备防区2  ---要编程的防区名称，自动到下一个防区

现联动编号:06008 ---该防区现在联动的设备编号为060号设备8号点

- 按[#]或[*]键，可以对其它联动进行编程。

- 三．键盘的地址分配

CVC064-C最多可挂接8台键盘，地址范围是0到7。所有键盘挂接在键盘总线上，每台键盘的地址是唯一的，不能重叠。

第三章. CVC064-C在电话网中的使用

一．通过电话对通讯主机进行远程布、撤防

1．通过电话对通讯主机进行远程布防

- 拨通通讯主机所连接的电话；

- 等待通讯主机的提机提示信号（如“嘟”一声）；

- 通过本地电话键盘输入六位[系统密码] （如[123456]），再按[*]键，完成布防；

- 通讯主机会自动挂断电话。

2．通过电话对通讯主机进行远程撤防

- 拨通通讯主机所连接的电话；

- 等待通讯主机的提机提示信号（如“嘟”一声）；

- 通过本地电话键盘输入六位[系统密码] （如[123456]），再按[#]键，完成撤防；

- 通讯主机会自动挂断电话。

注意：首先必须编程电话设置的“振玲次数”，振玲次数设置成“1-8”,0禁止该功能。通过电话对通讯主机进行远程布/撤这项功能，只有系统管理员密码才可操作，而且执行此操作后，会对CVC064-C所连接的键盘全部进行布防或撤防操作。

二．电话网络报警

1．	通过电话报警

当有系统故障(包括设备掉线、键盘被撬)、紧急求助、防区报警，主机会鸣响警号，同时拨号报警。主机拨通预先设定的电话号码（您的手机或其他座机电话），拨通后，如有人接听，会传来报警声，接听用户确认收到报警信息后，请按本方电话的[#]键多次，直到CVC064-C挂机停止报警；如无人接听，通讯主机会拨下一个已设置的报警电话，直至有人接听为止。

2． 通过接警中心报警

若CVC064-C所在的报警用户群建有报警中心且报警中心支持CID协议，CVC064-C就可以通过电话网络将信息传送到接警中心，具体设置步骤如下：

- 设置接警中心电话号码：CVC064-C支持3组中心号码，当报警时，会自动拨通中心号码。3个中心号码可以相同，也可以不同。中心3固定为在线上报号码，若不使用接警中心报警，可将“中心号码”号码取消即可。

- 设置中心报警和撤布防上报属性，报警和撤布防分开设置：有5种属性，如下说明：

1：仅上报中心1；			  ->只上报到中心1

2：仅上报中心2；			  ->只上报到中心2

3：上报中心1和中心2；	  ->上报到中心1后，再上报中心2

4：上报中心1，中心2备用；->上报到中心1成功后，不再上报中心2；失败后，报中心2

5：上报中心2，中心1备用；->上报到中心2成功后，不再上报中心1；失败后，报中心1

- 设置接警中心ID号：进入“系统编程”的“电话设置”，设置“接警中心ID”，4位数字，为CVC064-C的起始ID号。CVC064-C的每个设备占用1个ID号，设备00为起始ID，设备01为起始ID+1,依次类推，总线设备总共占用65个ID号，如果不用，中心可以不分配ID号。键盘的ID号为起始ID+128，即：其中主键盘（地址码为0）的ID为起始ID+128，地址码为1的ID为起始ID+129，依次类推，键盘总共占用8个ID号，如果不用，中心可以不分配ID号。

- 设置撤布防上报：进入“系统编程”的“电话设置”，设置“撤布防上报”，允许后，每次键盘撤布防状态变化时，会向中心上报。

- 设置在线上报间隔：进入“系统编程”的“电话设置”，设置“在线上报间隔”，范围从0到65535分钟（0表示禁止），表示CVC064-C每隔这么长时间就向中心3上报在线信息，上报的ID号为起始ID号。

第四章. CVC064-C的联动功能

一．防区编号和输出编号说明

CVC064-C最多带有64个总线设备，设备地址从0开始到063结束，主机本身为064号设备。每个防区编号和输出编号都为5位数，前面3位表示设备编号，后面2位表示该设备的防区号或输出点数，后面2位一定不能为0，如果代表防区的话，为1-8。

举例：00001，如果为防区，表示000号设备的1防区；如果为输出，表示000号设备的第1个输出。

举例：06016，表示060号设备的第16个输出。

说明：报警模块带有一个报警输出，它的输出编号为xxx01，前面3位xxx表示设备号，后面两位01表示该继电器输出，一定为01。

二．防区联动输出和输出属性

每个防区最多可以联动3个输出，每个输出可以有6种属性，下面对每种属性分别说明。

(1) 0=禁止：			   只能手动操作，不能作为报警或撤布防联动。

(2) 1=报警联动：	 该防区报警，输出合上，报警时间到或撤防，断开。

(3) 2=报警联动,布防断开:    该防区报警，输出合上，只有下一次布防时断开。

(4) 3=报警联动,撤防断开:    该防区报警，输出合上，只有下一次撤防时断开。

(5) 4=布防联动,撤防断开:    该防区布防，输出合上，该防区撤防时断开。

(6) 5=异常联动:	该防区撤防状态下，防区异常，输出合上，正常熄灭；在防区布防防状态下，该防区异常，输出合上，必须手动清除。

说明：如果输出为指示灯，输出合上时，表示点亮灯，断开时，表示熄灭灯。

三．防区联动输出和输出属性的默认值说明

每个防区有3个联动输出

第1组联动输出联动到模块自身带的报警输出。例如，1号模块的第1组联动到1号模块的报警输出（输出号为00101）。

第2组联动输出联动到第60、61号指示灯板（CVC-32E）或继电器板（CVC-16L）。例如，1号模块的联动到60号指示灯的第2个输出（输出号为06002），33号模块联动到61号指示灯的第1个输出（输出号为06101）。

第3组联动输出联动到第62、63号指示灯板指示灯板（CVC-32E）或继电器板（CVC-16L）。例如，10号模块联运到62号指示灯的第11个输出（输出号为06211），63号模块联动到63号指示灯的第32个输出（输出号为06332）。

四．手工操作输出

- 撤布防联动的输出，只能通过撤布防操作，才会有效。

- 报警联动后，要求撤布防来清除的，必须有撤布防操作来清除。

- 输入[密码]+[#]键：一次性清除所有可以手动清除的联动。

- 输入[密码]+[旁路]+[5位设备号]+[#]+[布防]：如果后面两位为00，全部合上/点亮该设备上的所有输出/指示灯。

- 输入[密码]+[旁路]+[5位设备号]+[#]+[撤防]：如果后面两位为00，全部断开/熄灭该设备上的所有输出/指示灯。

第五章. CVC064-C典型应用举例

假设CVC064-C带有20个单防区报警模块，1块联动指示灯板,一台中文液晶键盘，接到中心管理软件，调试步骤如下：

第一步：报警模块编码

将20个模块的地址码分别编码为000到019。其中0号编码：拨码1到8全都拨到断开状态。具体编码请参考后面的“地址设置表”。

第二步：指示灯板编码

将指示灯板地址码编码为060。具体编码请参考后面的“地址设置表”。

第三步：报警模块接线

将20个模块接到CVC064-C的“通讯接口”，其中模块的绿、黄、黑分别对应接到CVC064-C的绿、黄、黑端子上，模块的红、黑线接到模块的电源的正、负端，电源的电压范围是直流8-18伏。

第四步：液晶键盘接线

用4根线将键盘的红、绿、黄、黑与CVC064-C “键盘接口”的红、绿、黄、黑分别连接起来。

第五步：指示灯接线

用4根线将指示灯板的红、绿、黄、黑与CVC064-C “通讯接口”的红、绿、黄、黑分别连接起来。

第六步：键盘分区编程

将这20个报警模块分配到该键盘上，也就是此键盘可以控制这20块模块。通电初始化完成后，键盘显示“通讯成功！”，按管理员密码“123456”后  按 [布防] 键，显示“输入键盘数:_”，直接按[进入]键，显示“1 查询”  按 [#] 键，显示“2 编程”  按 [布防] 键，显示“2.1 用户编程”  按 [#] 键，显示“2.2 系统编程”， 按 [布防] 键，显示“2.2.1 设备属性”  按 [#] 键，显示“2.2.2 分区分配”  按 [布防] 键，显示“设备00：禁止”  按 [1] 键打开该分区  按 [#] 键，显示“设备001：禁止” 按 [1] 键打开该分区  …… 一直到第019设备打开为止。

第七步：指示灯联动编程

假设0号模块报警，1号指示灯亮、1号模块报警，2号指示灯亮、依次类推。

参照第六步，进到系统编程的 “联动编程”，进入后，进到“1 防区联动输出”，按 [布防] 键，会显示“1 输出1”，按 [布防] 键显示“输待编程防区号 5位数：_”，输入00001，按 [布防] 键显示“000设备防区1  现联动号：06001”， 按 [布防] 键显示“000设备防区1  输新联动：_” 输入06001，按 [布防] 键显示“000设备防区2  现联动号：06001”，按 [#] 键7次显示“001设备防区1  现联动号：06002”，同000号模块防区1一样，编程新的联动号06002。依次编程其他防区，直到19号设备防区1结束。

第八步：中心软件编程

参照中心软件说明书，首先增加一个用户，终端设备地址为1.0.0.0（1为串口1，0就是CVC064-C主机地址，第三个0为设备地址，最后一个0为设备上的防区），设备类型为8防区报警控制器，在该终端设备下添加1.0.0.1的防区，表示第0 0模块第一防区有效。然后依次增加第二个用户，终端地址为1.0.0.1防区为1.0.1.1。增加第三个用户，终端地址为1.0.2,防区为1.0.2.1。

主键盘的终端设备地址为1.0.128,设备类型也为8防区报警控制器。

附: 键盘常用操作命令

- 布防		        [用户密码或操作密码]+[布防] 或 [管理员密码]+[布防]+[键盘号]+[布防]

- 撤防		        [用户密码或操作密码]+[撤防] 或 [管理员密码]+[撤防]+[键盘号]+[撤防]

- 清除报警显示		[密码]+[*]

- 停止报警			[密码]+[#]

- 编程				[管理员密码]+[编程]

- 单防区布防	    [密码]+[旁路]+[5位设备防区号]+[布防]

- 单防区撤防	    [密码]+[旁路]+[5位设备防区号]+[撤防]

- 手动合上控制联动输出  [密码]+[旁路]+[5位设备输出点]+[#]+[布防]

- 手动断开控制联动输出  [密码]+[旁路]+[5位设备输出点]+[#]+[撤防]

CVC-100 中文液晶显示键盘

CVC-200中文液晶显示键盘是为CVC-200报警主机的配套产品，可用于各种编程操作、显示报警信息、布撤防操作等。

1  性能特点：

●  编程操作

使用密码对报警主机进行各种编程操作。

●  中文液晶（LCD）显示

所有的布撤防、报警、旁路、及相应的防区号都在中文LCD上直观显示。

●  警号输出

输出常开的开关信号，作为警号输出，报警时可连接警号，现场发出警报驱吓窃贼。

●  夜光显示

平时自动熄灭，按键时亮起，可在黑暗的环境下正常操作键盘。

●  通讯连接

通过屏蔽双绞线与报警主机连接。

●  遥控器操作

用户可选用遥控器进行布防、撤防、留守布防、紧急求助等操作。

2	规格及参数

| 描述 | 中文液晶显示键盘 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 16.20厘米 x 11.5厘米 x 3.0厘米（长x宽x厚） |
| 重量 | 300克 |
| 工作温度 | -10℃ ∽ +50℃；0-85%湿度 |
| 工作电压 | 直流8.5 ∽ 15伏 |
| 工作电流 | 待机20毫安 |
| 报警电流 | 100毫安 |
| 显示方式 | 中文液晶 |
| 报警输出 | 常开（NO）/常闭（NC），24V/3A。 |
| 无线功能 | 可配遥控器，主动学习型，可支持两个不同的地址的遥控器，振荡电阻:4.7M |
| 联网功能 | 可与CVC系列报警主机连接 |

3  安装

●	CVC-200键盘应安装在适当的高度，以方便所有操作人员进行操作。

●	在机壳下方的槽口位置插入一小的扁口螺丝刀，将前壳同后面底壳分开。

墙面安装： 利用底壳对安装孔和进线孔位置定位。

电气盒上安装： CVC-200可直接安装在电气开关盒上

4. 与报警主机接线说明

●  接线说明：如果与主机共用电源，将 “红、绿、黄、黑”4个端子分别与主机的 “红、绿、黄、黑”4个端子相连；如果不与主机共用电源，将 “绿、黄、黑” 3芯线分别与主机的 “绿、黄、黑” 3端子相连，将 “红、黑” 2芯线与自己的电源正、负极相连。

5．与警号接线说明

CVC-200带一个报警输出，因为采用继电器控制，可接大功率的警号，可驱动最大3A设备。警号的（+）极与+12V电源的（+）极连接，警号的（-）极与CVC-200的“报警输出”端口的“常开（NO）”连接，同时将CVC-200的“报警输出”端口的“公共端（C）”与电源地（-）极连接。接线如右图：

6．指示灯说明

●布防状态指示灯说明：

1） 常灭： 该键盘处于撤防状态。（前提是通信正常）

2)  常亮： 该键盘处于布防状态。（前提是通信正常）

● 通信状态指示灯说明：

1） 常灭：模块电源不正常。

2)  常亮：模块通信不正常。

3） 闪烁：（1秒钟闪1次），模块通信正常。